PEMBAHASAN UKK TKJ PAKET 2

TA 2023/2024

Alat dan Bahan:

| No | Alat | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | PC/Laptop | 2 Unit |
| 2 | RB 900/951 (Router) | 1 Unit |
| 3 | RB 900/951 (Switch Manageable/ VLAN) | 1 Unit |
| 4 | Smartphon | 1 Unit |
| 5 | Koneksi Internet (minimla 1 Mbps |  |
| 6 | Kabel UTP | 3 unit |

Judul Tugas	: Rancang Bangun Jaringan Berbasis Kabel dan Nirkabel dengan  VLAN dan Routing

Gambar Kerja:

PEMBAHASAN:

Langkah Kerja	:

Router A sebagai Router

  - Akses router A

Koneksikan perangkat ke Laptop/PC anda lalu akses router dengan aplikasi Winbox

  - Reset Konfigurasi Router A
System  Reset Konfiguration

  - Beri identitas pada router dengan nama ROUTER A-(Nama Anda)

System  Identity  Ketik nama router: ROUTER A-(Nama Anda)  Apply  OK

  - Beri comment pada setiap ether yg akan di gunakan:

Interface  doble klik ether 1  pilih comment: Ineternet

Klik wireless  klik tanda centang  lalu beri comment : Hotspot

  - Konfigurasi VLAN

              - Konfigurasi VLAN 10 pada Ether2 dengan ketentuan:

Interface  klik tanda +  pilih VLAN  general  nama: vlan1-Siswa  VLAN ID : 10  interface pilih Ether 2  Apply

- Konfigurasi VLAN 20 pada Ether2 dengan ketentuan:

Interface  klik tanda +  pilih VLAN  general  nama: vlan2-Guru  VLAN ID : 20  interface pilih Ether 2  Apply

  - Konfigurasi Ether 1:

Ether 1: Gateway Internet

IP  DHCP Client  +  Interface pilih ether 1  tgg sampai status 			bound  apply  OK

Selanjutnya Uji koneksi ke internet : New Terminal  ping 8.8.8.8

Jika terkoneksi lanjutkan ke langkah berikutnya.

  - Konfigurasi IP Address:

      - IP VLAN 1		: 192.168.40.1/24

IP  address  +  address: 192.168.40.1/24  interface : vlan1-Siswa  Apply – OK

      - IP VLAN 2		: 192.168.60.1/24

IP  address  +  address: 192.168.60.1/24  interface : vlan2-Guru  Apply – OK

      - IP WLAN			: 192.168.20.1/24

IP  address  +  address: 192.168.20.1/24  interface : Wlan1  Apply – OK

  - Konfigurasi DHCP Server

      - DHCP Pool vlan1-Siswa	: 192.168.40.10 – 192.168.40.50

IP  DHCP Server  DHCP Setup  interface : vlan1-Siswa  next sampai muncul address to give out : 192.168.40.10-192.168.40.50  next sampai successful.

      - DHCP Pool vlan2-Guru	: 192.168.60.10 – 192.168.60.50

IP  DHCP Server  DHCP Setup  interface : vlan2-Guru  next sampai muncul address to give out : 192.168.60.10-192.168.60.50  next sampai successful.

      - DHCP Pool wlan1		: 192.168.20.10 – 192.168.20.50

IP  DHCP Server  DHCP Setup  interface : Wlan1  next sampai muncul address to give out : 192.168.20.10-192.168.20.50  next sampai successful.

  - Konfigurasi Wireless dan Hostpot:

Wireless

      - Wireless  Security Profile  +  general  Name: TKJ  unceklist WPA2PSK  WPA Per-Shared Key: 12345678  Apply  OK.

      - Wireless  double klik intervace wlan1  wireless  mode: AP Bridge  band : B/G/N  chanel Width : 20/40 MHz Ce  SSID: UKK_Nama  Security profil : TKJ Apply  OK.

Hotspot

      - IP  Hostspot  Server  Hotspot Setup  pilih Wlan1  next sampai muncul DNS name: portalsmk.sch.id  next lalu beri password 12345  OK

      - Server profile  dobel klik hotpot1 yg telah dibuat pilih login hilangkan centang pada bagian cookie  OK

      - Buatlah 5 user dengan ketentuan seperti berikut:

| Username | Password | kecepatan |
| --- | --- | --- |
| kepalasekolah | 123 | 512 kbps |
| guru | 456 | 256 kbps |
| siswa | 789 | 128 kbps |

Caranya:

Buat user profila

Profile kepala sekolah:

IP  Hotspot  User Profil  +  general  nama: kepsek; Address pool: dhcp_pool2 (sesuai dhcp yg qta buat pada interface wireless  Rate limit (rx/tx) : 512k/512k  queue : Parent Queue : none  Apply  OK

Profile guru:

IP  Hotspot  User Profil  +  general  nama:guru; Address pool: dhcp_pool2 (sesuai dhcp yg qta buat pada interface wireless  Rate limit (rx/tx) : 256k/256k  queue : Parent Queue : none  Apply  OK

Profile siswa:

IP  Hotspot  User Profil  +  general  nama:siswa; Address pool: dhcp_pool2 (sesuai dhcp yg qta buat pada interface wireless  Rate limit (rx/tx) : 128k/128k  queue : Parent Queue : none  Apply  OK

Buat 5 User sesuai profil yang telah dibuat:

User Kepala Sekolah

IP  Hotspor user  +  general  server: hotdpot1  user: 	kepsek  password: 123  profile: kepsek apply  OK

User guru

IP  Hotspor user  +  general  server: hotdpot1  user: 	guru  password: 456  profile: guru apply  OK

User siswa

IP  Hotspor user  +  general  server: hotdpot1  user: siswa 	 password: 789  profile: siswa apply  OK

      - Ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan:

“Selamat Datang di Hotspot SMK XXX” (XXX = nama sekolah anda)

Caranya:

Files  cari file : hotspot/login.html  perkecil tampiln winbox lalu drag file : hotspot/login.html ke desktop  klik kanan pilih open with Notepad  cari kata : Please log on ganti dengan tulisan : Selamat Datang di Hotspot SMKN 1 PANGKEP  save --. Close  drag ke menu files.

Gateway Inet

Konfigurasi routing statis (Gateway Internet) untuk menghubungkan jaringan kabel dan jaringan wireless ke internet:

IP  firewall  NAT  +  General  Chain = srcnat  out interface = ether 1 (internet)  action = masquerade  ok

Routing Static

IP  Route  klik row DAS lalu Hapus  +  Gateway : 192.168.2.1  apply  OK

ROUTER B (MIKROTIK B) Sebagai SWITCH MANAGEABLE

- Akses Router B dengan Winbosx

- Lakukan reset konfiguration

- Beri identitas pada router dengan nama ROUTER A-(Nama Anda)

System  Identity  Ketik nama router: SWITCH-(Nama Anda)

  - Konfigurasi VLAN pada Routerboard dengan ketentuan seperti berikut:

        - Port 1 terhubung ke Wifi Routerboard dan difungsikan sebagai port trunk

        - Port 2 dan 3 terhubung ke VLAN 1

        - Port 4 terhubung ke VLAN 2

        - Gunakan mode VLAN secure dan logika “always-strip”

#### Birdge  +  general : bridge 1_nama anda  OK

#### Port  +  general  interface  ether 1   OK

#### +  general  interface  ether 2   OK

#### +  general  interface  ether 3   OK

#### +  general  interface  ether 4   OK

Switch  VLAN  +  VLAN = 10  Ports diisi dengan ether 1 lalu klik tanda panah 			bawah pilih Ether 2 ; klik lg tanda panah bawah pilih ether 3  Apply  OK

Switch  VLAN  +  VLAN = 20  Ports diisi dengan ether 1 lalu klik tanda panah 			bawah pilih Ether 4  Apply  OK

Port  doble klik ether 1  VLAN Mode = secure  VLAN Header = add if missing  			Apply  OK

Port  doble klik ether 2  VLAN Mode = secure  VLAN Header = always strip   			Default VLAN ID = 10  Apply  OK

Port  doble klik ether 3  VLAN Mode = secure  VLAN Header = always strip   			Default VLAN ID = 10  Apply  OK

Port  doble klik ether 4  VLAN Mode = secure  VLAN Header = always strip   			Default VLAN ID = 20  Apply  OK

PENGUJIAN:

  - Pasang perangkat sesuai dengan desain topologi yang telah ditentukan

  - Lakukan pemasangan Routerboard

  - Lakukan persiapan dan pemasangan kabel jaringan

  - Lakukan pengujian pada seluruh client pada jaringan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Client PC jaringan kabel:

      - Terhubung dengan port 2

      - IP Address		: DHCP

      - Sistem operasi	: Windows

Client Laptop jaringan kabel:

      - Terhubung dengan port 4

      - IP Address		: DHCP

      - Sistem operasi	: Windows

Client jaringan wireless:

      - IP Address		: DHCP

      - Sistem operasi	: Android / IOS